ПРОЕКТ

ГЛАВНЫЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  САНИТАРНЫЙ  ВРАЧ

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от___________________                                                                             №________________

### Об утверждении

### СанПиН 2.4.4. <…>

«Санитарно-эпидемиологические

требования к организациям

дополнительного образования детей»

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 14, ст. 1650; 2002, № 1 (ч. 1), ст. 2; 2003, № 2, ст. 167;  2003,  № 27 (ч. 1), ст. 2700; 2004,  № 35, ст. 3607; 2005, № 19, ст. 1752; 2006, № 1, ст. 10; 2006, № 52 (ч. 1) ст. 5498; 2007 № 1 (ч. 1) ст. 21; 2007, № 1 (ч. 1) ст. 29; 2007, № 27, ст. 3213; 2007, № 46, ст. 5554; 2007, № 49, ст. 6070; 2008, № 24, ст. 2801; 2008, № 29 (ч. 1), ст. 3418; 2008, № 30 (ч. 2), ст. 3616; 2008, № 44, ст. 4984; 2008, № 52 (ч. 1),  ст. 6223; 2009, № 1, ст. 17; 2010, № 40, ст. 4969; 2011, № 1, ст. 6;  25.07.2011, № 30 (ч. 1), ст. 4563,  ст. 4590, ст. 4591, ст. 4596;  12.12.2011, № 50, ст. 7359; 11.06.2012, № 24, ст. 3069;  25.06.2012, № 26, ст. 3446),  Указом Президента Российской Федерации от 19.03.2013 № 211 «О внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации 25.03.2013, № 12, ст. 1245) и постановлением Правительства Российской Федерации от 24.07.2000 № 554 «Об утверждении Положения о государственной санитарно-эпидемиологической службе Российской Федерации и Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом    нормировании» (Собрание законодательства  Российской Федерации, 2000, № 31, ст. 3295; 2004, № 8, ст. 663; 2004, № 47, ст. 4666; 2005, № 39, ст. 3953)      п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.<…> «Санитарно-эпидемиологические требования 
к организациям дополнительного образования детей» (приложение).

2. С момента вступления в силу СанПиН 2.4.4.<…>  считать утратившими силу санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.1251-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 03.04.2003 № 27 (зарегистрированы в Минюсте России 27.05.2003, регистрационный номер 4594);

Г.Г. Онищенко

Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации

от  «__» ____ 20___г.   № ____

Санитарно-эпидемиологические требования 
к организациям дополнительного образования детей

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы

СанПиН 2.4.4. <…>

_______________________________________________________________

# I. Общие положения и область применения

1.1. Настоящие санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (далее санитарные правила) устанавливают санитарно-эпидемиологические требования к организациям дополнительного образования для детей  независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности.

1.2. Настоящие санитарные правила являются обязательными для исполнения всеми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, деятельность которых связана с проектированием, строительством, реконструкцией, эксплуатацией объектов организаций дополнительного образования, обучением и воспитанием детей.

Настоящие санитарные правила распространяются на действующие, а также проектируемые, строящиеся, реконструируемые объекты организаций дополнительного образования детей.

1.3. Ввод в эксплуатацию построенных или реконструируемых объектов организаций дополнительного образования детей, а также функционирование действующих разрешается при наличии заключения о соответствии настоящим  санитарным  правилам, выданного органом, уполномоченным осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

1.4. Возрастной состав детей в организациях дополнительного образования -  от 6 до 18 лет.

1.5. Зачисление  детей в спортивные, спортивно-технические, туристские, хореографические, цирковые и военно-патриотические объединения  осуществляют на основе медицинского заключения о возможности занятий по избранному профилю.

1.6. При организации дополнительного образования для детей до 6 лет следует руководствоваться санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных организаций.

1.7. Рекомендуемая наполняемость групп в организациях дополнительного образования - не более 15 детей (за исключением хоровых, танцевальных, оркестровых и т.п.).

1.8. Группы могут быть одновозрастные или разновозрастные.

1.9. Уровни шума в зданиях организаций дополнительного образования детей не должны   превышать гигиенические нормативы для помещений жилых, общественных зданий и территории жилой застройки

1.10. Контроль за выполнением настоящих санитарных правил проводится органами, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

II. Требования к земельному участку

2.1. Участок, отводимый для размещения здания организации дополнительного образования, должен находиться за пределами промышленных объектов и производств, санитарно-защитных зон промышленных объектов и производств, иных объектов, первого пояса зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения, санитарных разрывов от  автомагистралей, автостоянок, объектов железнодорожного транспорта, маршрутов взлета и посадки воздушного транспорта.

Через территории организаций дополнительного образования не должны проходить магистральные инженерные коммуникации водоснабжения, канализации, тепло- и энергоснабжения.

Рекомендуемая пешеходная и транспортная доступность организации дополнительного образования для детей - не более 30 мин в одну сторону.

2.2. Отдельно стоящие здания организаций дополнительного образования детей размещают на обособленных участках.

При проектировании и строительстве зданий организаций дополнительного образования площадь участков определяется заданием на проектирование.

2.3. Территория участка должна быть ограждена забором или зелеными насаждениями.

2.4.  На территории не допускается посадка колючих и ядовитых растений, размещение клеток  с дикими животными.

2.5. При наличии участка выделяют функциональные зоны. Количество функциональных зон и их размеры определяют в зависимости от направленности реализуемых  образовательных программ.  Хозяйственного зону  следует предусматривать в глубине участка. На ней размещают хозяйственные постройки, мусоросборники. Мусоросборники с крышками должны быть установлены на расстоянии не менее 25 м от окон и дверей здания на площадке с твердым покрытием (бетонированные, асфальтированные) с удобным и асфальтированным подъездом со стороны улицы. Размер контейнерной площадки должен превышать площадь мусоросборников на 1 ,0 м со всех сторон.

2.6. Участок должен иметь наружное освещение при норме освещенности на земле не менее 10 лк.

# III. Требования к зданию

3.1. Организации дополнительного образования детей могут размещаться как в отдельно стоящем здании, так и во встроенном или пристроенном. Здания могут состоять из нескольких блоков, соединенных между собой утепленными переходами. Входы в здания оборудуют тамбурами или воздушными и воздушно-тепловыми завесами в зависимости от климатической зоны и расчетной температуры наружного воздуха в соответствии со строительными нормами и правилами.

3.2.  Здания организаций дополнительного образования детей не должны быть выше трех этажей Четырехэтажные здания допускаются в крупных городах. На верхних этажах следует размещать помещения для занятий детей старшего школьного возраста.

3.3. Помещения, предназначенные для дополнительного образования детей, следует размещать в наземных этажах зданий. Набор помещений зависит от образовательных программ, которые реализуются в данной организации.

3.4. При поэтажном размещении помещений необходимо учитывать их функциональное назначение, степень связи с участком и др.:

- мастерские скульптуры, керамики (связанные с использованием материалов, хранимых в подсобных помещениях или на участке) необходимо размещать на первых этажах с выходом на участок;

- на первых этажах располагают гардеробы, помещения для военно-спортивных занятий, технического творчества с крупногабаритным или станочным оборудованием, залы для проведения зрелищных мероприятий, медицинский кабинет, столовые, буфеты;

- на последних этажах зданий размещают химико-технические, астрономические (с обсерваториями) лаборатории, мастерские живописи (при организации верхнего освещения).

3.5. Площади и оборудование помещений для объединений гуманитарного профиля (исторического, краеведческого, географического, литературного, страноведения и др.)  должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям к  условиям и организации обучения в  общеобразовательных учреждениях.

3.6. Площади и оборудование помещений для занятий с использованием персональных компьютеров должны соответствовать гигиеническим требованиям к видеодисплейным терминалам, персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы.

3.7. Высота помещений для занятий дополнительным образованием должна обеспечивать нормируемый воздухообмен.

3.8. Поверхности стен,  полов и потолков должны быть гладкими без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибком, позволяющими проводить их влажную уборку с использованием моющих и дезинфицирующих средств, разрешенных к применению в установленном порядке.

3.9. Используемые отделочные и строительные материалы должны быть безвредными для здоровья  человека.

3.10. На каждом этаже здания должны размещаться раздельные санитарные узлы для мальчиков и девочек, оборудованные кабинами.  Площадь санитарных следует принимать из расчета не менее 0,1 м2 на 1 ребенка. Количество санитарных приборов должно быть из расчета  не менее: 1 унитаз на 20 девочек, 1 умывальник на 30 девочек; 1 унитаз, 0 ,5 м лоткового писсуара и 1 умывальник на 30 мальчиков. Для персонала должен быть выделен отдельный санузел.

Входы в санузлы не должны располагаться напротив входа в помещения для занятий или в непосредственной близости от них.

В ранее выстроенных зданиях допускается количество санитарных узлов и санитарных приборов в соответствии с проектным решением.

3.11. Во вновь строящихся зданиях на каждом этаже предусматривается помещение для хранения и обработки уборочного инвентаря, приготовления дезинфекционных растворов, оборудованное поддоном и подводкой к нему холодной и горячей воды. В ранее построенных зданиях выделяется отдельное место для хранения всего уборочного инвентаря, которое оборудуется шкафом.

3.12. При размещении организаций дополнительного образования детей в приспособленных помещениях совместно с другими организациями для детей необходимо обеспечить отдельный вход, гардероб, санузлы.

# 3.13. При размещении организаций дополнительного образования детей в приспособленных зданиях следует обеспечить достаточный по площади минимальный набор помещений для занятий детских объединений, а также предусмотреть оборудование, мебель, кладовую, гардероб и санузел, соответствующие настоящим  санитарным правилам.

# IV. Требования к водоснабжению и канализации

4.1 . Здания организаций дополнительного образования детей должны быть оборудованы централизованными системами хозяйственно-питьевого и горячего водоснабжения, канализацией и водостоками в соответствии с требованиями к общественным зданиям и сооружениям в части хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения.

4.2. В случаях отсутствия в населенном пункте централизованных систем водоснабжения,  организацию дополнительного образования необходимо обеспечить питьевой водой, отвечающей гигиеническим требованиям, предъявляемым к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.

В неканализованных районах здания организаций дополнительного образования оборудуют внутренней канализацией при условии устройства локальных очистных сооружений. Допускается оборудование надворных туалетов (биотуалеты).

4.3. В помещениях для занятий изобразительным искусством, скульптурой, техническим творчеством, юных натуралистов, в кинофотолабораториях, в лабораториях, мастерских, помещениях медицинского назначения, комнате технического персонала, санитарных узлах необходимо устанавливать раковины с подводкой горячей и холодной воды. Мастерские рисования и лепки необходимо оборудовать двумя умывальниками, один из них с раковиной и широким столом.

4.4. При спортивных  и хореографических залах должны быть предусмотрены  помещения для переодевания раздельно для мальчиков и девочек, а также санузлы и умывальные с раковинами с подводкой к ним горячей и холодной воды. Во вновь строящихся и реконструируемых зданиях следует  предусматривать душевые из расчета  не менее 1 сетка на 10 человек.

# V. Требования к естественному и искусственному освещению

5.1. Основные помещения должны иметь естественное и искусственное освещение в соответствии с гигиеническими требованиями к естественному, искусственному, совмещенному освещению жилых и общественных зданий. Без естественного освещения допускается проектировать умывальные; снарядные, душевые, санузлы при спортивном зале; санузлы персонала; кладовые и складские помещения (кроме помещений для хранения легковоспламеняющихся жидкостей); радиоузлы, кинофотолаборатории, книгохранилища.

5.2. В мастерских масляной и акварельной живописи должны быть обеспечены необходимые условия естественного освещения. Расчетное значение коэффициента естественного освещения (КЕО) должно соответствовать: для I светоклиматического пояса - не менее 3 ,8 %; для II светоклиматического пояса -  не менее 3 ,0 %; для III светоклиматического пояса - не менее 2 ,5 % .

5.3. Светопроемы помещений должны быть оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами типа жалюзи, тканевыми шторами светлых тонов, сочетающихся с цветом стен, мебели.

5.4. Направленность светового потока от окон на рабочую поверхность должна быть левосторонней. В слесарных мастерских естественный свет на рабочую поверхность должен падать справа в связи с особенностями рабочей позы.

5.5. В помещениях, ориентированных на южные стороны горизонта, следует применять отделочные материалы и краски, создающие матовую поверхность, неярких холодных тонов - бледно-голубой, бледно-зеленый; в помещениях, ориентированных на северные стороны горизонта, следует использовать светлые, теплые тона - бледно-розовый, бледно-желтый, бежевый и др. Для исключения цветоискажения рекомендуется окрашивать стены в помещениях для занятий живописью в нейтральные серые, голубые цвета.

5.6. Для отделки помещений  используют отделочные материалы и  краски с коэффициентом отражения: для потолка - не менее 0,8 , стен и оборудования - не менее 0,7 , пола -  не менее 0,4 .

5.7. Для предупреждения затенения окон и снижения естественной освещенности в помещениях необходимо сажать деревья не ближе 15 м от здания, кустарники -  не ближе 5 м .

5.8. На рабочих местах детей должны быть обеспечены уровни искусственной освещенности люминесцентными лампами при общем освещении помещений - не менее:

· в учебных помещениях для теоретических занятий                       - 300 лк;

· в учебных помещениях  с использованием компьютеров         - 300- 500 лк на клавиатуре и 300 лк на экране;

· в мастерских по обработке металла                                                 - 600 лк;

· в мастерских по обработке дерева                                                   - 300 лк;

· в швейных мастерских                                                                     - 600 лк;

· в изостудии, живописи, рисунка, скульптуры                              - 300 лк;

· в концертных залах                                                                          - 300 лк;

· в спортивных залах                                                          - 200 лк (на полу);

·в  рекреациях                                                                                   - 150 лк;

· в помещениях для занятий юных натуралистов                       - 300 лк.

5.9. В помещениях технического творчества при выполнении зрительных работ I - IV разрядов следует применять систему комбинированного освещения (местное и общее).

5.10. Чистку светильников общего освещения необходимо проводить не реже 2 раз в год и своевременно заменять перегоревшие лампы. Запрещается привлекать к этой работе детей.

5.11. Неисправные перегоревшие люминесцентные лампы собирают в контейнер в специально выделенном помещении и направляют на утилизацию в соответствии с действующими нормативными документами.

# VI. Требования к воздушно-тепловому режиму

6.1. В основных помещениях организаций дополнительного образования детей температура воздуха в зависимости от климатических условий должна соответствовать  следующим параметрам:

- в учебных помещениях и кабинетах, в помещениях для музыкальных занятий, пением, актовом зале, лекционной аудитории, вестибюле, гардеробе – 18-24°С;

- в спортивном зале и помещениях физкультурно-спортивного назначения, хореографических залах, мастерских по обработке дерева, металла, помещениях технического моделирования – 17-20°С;

- в медицинских кабинетах, раздевальных – 20-22°С;

- в душевых - 25°С.

6.2. В помещениях для занятий детей относительная влажность и скорость движения воздуха должны составлять: в теплый период года - относительная влажность воздуха - 60 - 30 % , скорость движения воздуха - 0,2 - 0 ,3 м/с; в холодный и переходные периоды года - влажность - 45 - 30 % , скорость движения воздуха - не более 0 ,2 м/с.

6.3. Воздухообмен в основных помещениях  соответствовать  приложению 1.

6.4. Концентрации вредных веществ в воздухе помещений не должны превышать гигиенические нормативы для атмосферного воздуха населенных мест.

6.5. Окна  в помещениях должны быть оборудованы откидными фрамугами с рычажными приборами или форточками. Площадь фрамуг и форточек, используемых для проветривания, в учебных помещениях должна быть не менее 1/50 площади пола. Фрамуги и форточки должны функционировать в любое время года.

6.5. При замене оконных блоков площадь остекления должна быть сохранена или увеличена.   Плоскость открытия окон должна обеспечивать режим проветривания.

# VII. Требования к оборудованию и помещениям для организации основных видов деятельности

7.1. Мебель, спортивное и игровое оборудование, инструменты и инвентарь должны соответствовать росто-возрастным особенностям детей.  Технические средства обучения и материалы, используемые для детского и технического творчества, должны быть безопасны для здоровья детей.

Мастерские, помещения для юннатской работы, помещения для занятий техническим творчеством, спортивные залы должны быть оснащены аптечками для оказания первой медицинской помощи.

7.2. Требования к условиям занятий художественным творчеством.

7.2.1. Площадь мастерских масляной живописи определяют из расчета не менее 4,8 м2 на 1 ребенка,  для акварельной живописи и рисунка  - из расчета не менее 4,0 м2 на 1 ребенка.  К мастерским живописи и рисунка должна примыкать кладовая площадью не менее 9 м2.

7.2.2. Площадь мастерских скульптуры и керамики  определяют из расчета не менее 3,6м2 на 1 ребенка; мастерских прикладного искусства и композиции -  из расчета не менее 4,5м2 на 1 ребенка. При мастерских скульптуры должно быть выделено изолированное помещение для  обжига, оборудованное местной механической вытяжной вентиляцией, две кладовые для хранения глины и гипса. При мастерских прикладного искусства и композиции должна быть кладовая площадью не менее 9м2.

7.2.3 Площадь кабинета истории искусств определяют из расчета  не менее 2,0м2 на 1 ребенка. Площадь помещения для хранения натюрмортного методического фонда - не менее 18м2.

7.3. Требования к условиям музыкальных занятий.

7.3.1. Площадь помещений для индивидуальных занятий  определяют из расчета не менее 12 м2; для занятий хора и оркестра  - не менее 2,0 м2 на 1 ребенка;  помещений для групповых музыкально-теоретических занятий (до 15 детей)  не менее 36 м2.

7.3.2. Площадь  помещения для хранения музыкальных инструментов составляет не менее 10 м2.

7.3.3. Помещения для занятий на музыкальных инструментах следует размещать вдали от помещений для теоретических занятий. В помещениях для занятий на музыкальных инструментах и вокалом должны быть выполнены шумоизолирующие мероприятия.

7.4 . Требования к условиям занятий хореографией.

7.4.1. Для занятий хореографией оборудуют зал площадью из расчета  не менее 3м2 на одного ребенка.

7.4.2. Для теоретических занятий выделяют помещения площадью из расчета не менее 2,0м2 на ребенка. Предусматривается костюмерная мастерская площадью не менее 18м2.

7.5. Для проведения музыкальных и танцевальных выступлений, театральных постановок, спектаклей кукольного театра, лекций и других мероприятий оборудуют:

· концертный зал площадью из расчета не менее о,65м2 на 1 посадочное место;

· две костюмерные для мальчиков и девочек (площадью  не менее  10м2) в удобной связи со сценой.

7.6. Требования к  условиям занятий техническим творчеством.

7.6.1. Площади помещений для занятий техническим творчеством должны соответствовать нормам, указанным в Приложении 2.

7.6.2. Помещения для электротехнических и монтажно-сборочных работ оборудуют ученическими столами и стульями или комбинированными верстаками.

Мастерские по обработке древесины и металла оборудуют столярными и слесарными верстаками в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях.

7.6.3. Все оборудование, являющееся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги, должно иметь местную вытяжную вентиляцию при наличии общей вентиляции. Столы и верстаки, за которыми проводится электропайка, должны иметь местную вытяжную вентиляцию с механическим побуждением. Использование кислот в качестве флюса не допускается. Не допускается использовать свинецсодержащие припои.

7.6.4. Токарные станки должны устанавливают параллельно окнам или под углом  20 - 30°, фрезерные - параллельно окнам.

7.6.5. Размеры инструментов должны соответствовать антропометрическим параметрам детей  и санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях.

7.6.6. Условия проведения занятий техническим творчеством должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям к безопасности условий труда работников, не достигших 18-летнего возраста.

7.7. Требования к условиям занятий эколого-биологического профиля и юных натуралистов.

7.7.1. Примерный состав и площади помещений для юннатской работы должны соответствовать Приложению 3.

7.7.2. С детьми, ухаживающими за животными, должен поводиться инструктаж о приемах безопасного обращения с животными и оказания первой медицинской помощи.

За животными должен быть обеспечен постоянный ветеринарный надзор. Запрещается использовать опасных и ядовитых животных.

7.8. Требования к  условиям спортивных занятий.

7.8.1. Состав спортивных площадок и помещений для спортивных занятий определяется направленностью образовательной программы, спортивным профилем организации дополнительного образования.

7.8.2. Площадь спортивного зала должна быть не менее 4 м2 на одного ребенка.

7.8.3. В спортивных залах должно размещаться только оборудование, необходимое для проведения занятий. Спортивный инвентарь хранится в снарядной.

7.8.4.Используемые спортивные маты должны быть покрыты материалами, легко поддающихся очистке от пыли.

7.8.5. Средства, используемые для припудривания рук, должны храниться в ящиках с плотно закрывающимися крышками.

7.8.6. При устройстве беговых дорожек и спортивных площадок (волейбольных, баскетбольных, для игры в ручной мяч) для предупреждения затопления их дождевыми водами необходимо предусмотреть дренаж,

7.8.7. Спортивно-игровые площадки должны иметь твердое покрытие, футбольное поле - травяной покров. Синтетические и полимерные покрытия должны быть изготовлены из материалов, безвредных для здоровья детей, морозоустойчивы, оборудованы водостоками.

7.8.8. Условия для занятий водными видами спорта должны соответствовать гигиеническим требованиям к устройству, эксплуатации плавательных бассейнов и качеству воды.

# VIII. Требования к организации занятий детей

8.1. В организациях  дополнительного образования детей  при наличии двух смен занятий необходимо устраивать перерыв между сменами продолжительностью не менее часа для уборки и сквозного проветривания помещений.

8.2. Перерыв между занятиями в общеобразовательных учреждениях и организациях дополнительного образования детей должен составлять не менее часа.

8.3. Продолжительность занятий детей в организациях дополнительного образования в учебные дни не должна превышать 1,5 ч, в выходные и каникулярные дни - 3 ч. После 30 - 45 мин занятий необходимо устраивать перерыв длительностью не менее 10 мин.

8.4. Продолжительность занятий и длительность отдельных видов деятельности приведены в Приложении 4 .

8 .5. Посещение ребенком занятий более чем в 2 объединениях (секциях, студиях и т.д.) не рекомендуется. Рекомендуемая кратность посещения занятий одного профиля -  не более двух раз в неделю.

8.6. Занятия с использованием компьютерной техники организуют в соответствии с гигиеническими требованиями к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы.

8.7. Безопасная непрерывная длительность применения интерактивной доски для детей 7-9 лет составляет не более 20 минут, а для детей старше 9 лет – не более 30 минут. Для профилактики зрительного утомления у детей работу с интерактивной доской следует чередовать с другими видами деятельности и физкультминутками. Если доска не используется, следует  ее выключать, чтобы светящийся экран не находился в поле зрения детей.

8.8.  Организация трудовой деятельности детей, в числе связанную с проведением сельскохозяйственных работ, должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим требования к условиям и  организации обучения в общеобразовательных учреждениях.

8.9. Все работы в мастерских  дети выполняют в специальной одежде (халат, фартук, берет, косынка). При выполнении работ, создающих угрозу повреждения глаз, следует использовать защитные очки.

8.10. Рекомендуемый минимальный возраст детей для начала занятий разными видами представлен в  Приложении 5.

8.11. Спортивные нагрузки на занятиях и соревнованиях, должны соответствовать возрасту, состоянию здоровья и физической подготовленности обучающихся, а также метеоусловиям (если они организованы на открытом воздухе).

8.12. К участию в соревнованиях и туристских походах дети допускаются с разрешения медицинского работника. Его присутствие на спортивных соревнованиях и на занятиях в плавательных бассейнах обязательно.

IX. Требования к организации питания

9.1. При пребывании детей в организациях дополнительного образования более 4 часов должно быть организовано питание в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации питания в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования.

9.2. Питьевой режим в организациях дополнительного образования детей  должен  соответствовать  санитарно-эпидемиологическим требованиям к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования.

# X. Требования к санитарному состоянию и содержанию территории и помещений

10.1. В организациях дополнительного образования детей должны регулярно проводиться санитарно-гигиенические мероприятия и профилактическая дезинфекция.

Территория должна содержаться в чистоте На территории следует проводить ежедневную уборку. Мусор необходимо собирать в металлические мусоросборники с закрывающимися крышками. Очистку мусоросборников производить при их заполнении на 2/3 объема. После опорожнения мусоросборники следует дезинфицировать.

10.2. Во всех помещениях необходимо проводить ежедневную влажную уборку помещений с использованием моющих средств, разрешенных для использования в установленном порядке. При 2-хсменной организации занятий уборку необходимо проводить дважды: между сменами и в конце занятий.

Один раз в месяц необходимо проводить генеральную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Окна и оконные проемы снаружи и изнутри моют не менее 3 раз в год (весной, летом, осенью).

Места общего пользования (вестибюль, душевые и др.) необходимо убирать после каждой смены с использованием моющих средств, а санузлы с применением дезинфицирующих средств.

10.3. В санузлах дезинфекции подлежит помещение и санитарно-техническое оборудование. Сидения на унитазах моют теплой водой с мылом. Раковины и унитазы следует чистить квачами или щетками с использованием чистящих и дезинфицирующих средств.

Использованные квачи и уборочный материал необходимо погрузить в 0,5 % -ный раствор гипохлорида кальция или 1 %-ный раствор хлорной извести на 30 мин, затем прополоскать и высушить. Чистые квачи и уборочный инвентарь следует хранить в специально промаркированной таре в хозяйственном шкафу или в помещении для обработки и хранения уборочного инвентаря.

В санузлах должны быть педальные ведра, туалетная бумага, у раковин -  мыло (жидкое с дозатором), сушка для рук или разовые салфетки, полотенца для вытирания рук.

10.4. Уборочный инвентарь для уборки помещений должен быть промаркирован и закреплен за определенными помещениями.

Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов (ведра, тазы, швабры, ветошь) должен иметь сигнальную маркировку (красного цвета), использоваться по назначению и храниться отдельно от другого уборочного инвентаря.

10.5. Для проведения уборки и дезинфекции моющие и дезинфицирующие средства, разрешенные в установленном порядке к применению в детских учреждениях, соблюдая инструкции по их применению.

10.6.Дезинфицирующие и моющие средства хранят в упаковке производителя и в местах недоступных для детей.

10.7. Обработку и дезинфекцию спортивного инвентаря следует проводить следующим образом:

· спортивный ковер очищают ежедневно с использованием пылесосов; рекомендовано использование моющих пылесосов не реже 3 раз в месяц;

· тренировочные мешки, чучела и переносной спортивный инвентарь протирают влажной ветошью, а металлические части спортивного инвентаря - сухой тряпкой ежедневно;

· спортивные маты не реже 1 раза в неделю очищают от пыли с помощью пылесосов или выколачивают на открытом воздухе.

Спортивные маты, исключая кожаные, должны иметь съемные матерчатые чехлы, которые по мере их загрязнения должны подвергаться стирке не реже 1 раза в неделю; кожаные маты ежедневно протирают влажной ветошью, с использованием мыльно-содовых растворов.

10.8. При наличии бассейнов их содержание должно соответствовать гигиеническим требованиям к устройству, эксплуатации плавательных бассейнов и качеству воды.

10.9. В помещениях уголков живой природы необходимо ежедневно проводить влажную уборку, чистку клеток, кормушек и замену подстилки, мыть поилки и менять воду.

Раз в две недели клетки, кормушки, поилки необходимо дезинфицировать с последующей промывкой проточной водой, высушиванием. После этого в клетку можно заложить чистую подстилку и насыпать корм.

XI. Требования к соблюдению санитарных правил

11.1. Руководитель  организации дополнительного образования является ответственным лицом за полноту выполнения настоящих санитарных правил:

· наличие в организации настоящих санитарных правил и норм, и доведение их содержания до сотрудников;

· выполнение требований санитарных правил и норм всеми сотрудниками;

· обеспечивает необходимые условия для соблюдения санитарных правил;

·прием на работу лиц, имеющих допуск по состоянию здоровья, прошедших профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию;

· наличие личных медицинских книжек на каждого работника;

·своевременное прохождение предварительных при поступлении и периодических медицинских обследований всеми работниками в установленном порядке;

· условия труда работников в соответствии с действующим законодательством, санитарными правилами и гигиеническими нормативами;

· эффективную работу санитарно-технического, технологического и другого оборудования учреждения;

· проведение мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и дератизации;

11.2. Руководитель  организации дополнительного образования  организует производственный контроль в соответствии с действующим санитарным законодательством.

11.3. За нарушение санитарного законодательства руководитель организации дополнительного образования несет ответственность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

# Приложение 1

# к СанПиН 2.4.4 …

# Воздухообмен в основных помещениях организаций дополнительного образования и возможные варианты принятых в них систем вентиляции

| Помещения | Количество необходимого воздуха на 1 учащегося, м3 /ч , не менее | Возможные принятые системы вентиляции |
| --- | --- | --- |
| Помещения для занятий, связанных с малыми мышечными нагрузками (без выделения вредных химических агентов, пыли) | ± 16 | 1. Естественный организованный приток по специальным каналам. Естественная канальная вытяжка. 2 . Общеобменная механическая вентиляция. 3 . Приточная вентиляция в системе воздушного отопления. Вытяжка - естественная через рекреации |
| Помещения для занятий, связанных с малыми мышечными нагрузками и с выделением пыли или вредных химических веществ (мастерские по обработке металла, дерева, с крупным станочным оборудованием , кружки технического моделирования, кинофотолаборатория | + 20 - 30 - по расчету местная вытяжка от источников загрязнения | 1 . Естественная вентиляция с подачей и удалением воздуха по специальным каналам. Местная вытяжная вентиляция со встроенными отсосами, вытяжными шкафами и зонтами. 2 . Общеобменная механическая вентиляция в сочетании с местной вытяжной вентиляцией. При любом варианте вытяжка должна превышать приток |
| Актовый зал - лекционная аудитория, помещения для кружков хора, музыкальных, и др. | ±20 | 1 . Естественная вентиляция с подачей и удалением воздуха по специальным каналам. 2. Общеобменная механическая вентиляция |
| Помещения для занятий с повышенной двигательной активностью (залы спортивные, для занятий бальными танцами, хореографией; бассейны) | + 70 - 80 | 1. Общеобменная механическая вентиляция. 2 . Естественная вентиляция с подачей и удалением воздуха по специальным каналам |
| Библиотеки (читальные залы, абонемент) | ±20 | 1. Общеобменная вентиляция. 2 . Механический приток. Вытяжка - естественная, канальная |
| Другие помещения (не перечисленные выше) |  | Система вентиляции принимается в соответствии с технологическими требованиями |

Приложение 2

# к СанПиН 2.4.4 …

# Примерный состав и площади помещений для занятий детей

# техническим творчеством

| Помещения | Площадь, м 2 не менее |  |
| --- | --- | --- |
|  | на 1 ребенка | лаборантской |
| I . Группа помещений для детей младшего школьного возраста |  |  |
| Для технического моделирования с лаборантской | 4 ,8 | 18 ,0 |
| Для работы с природными материалами | 6 ,0 | 18 ,0 |
| II . Группа помещений мастерских |  |  |
| Мастерские по обработке древесины и металла | 6 ,0 | 18 ,0 |
| III. Группа помещений для конструирования |  |  |
| Лаборатория радиоконструирования с лаборантской | 4 ,8 | 18 ,0 |
| Для радиостанции | 3 ,6 | 18 ,0 |
| VI . Группа помещений научных обществ |  |  |
| Лаборатория физико-техническая с лаборантской и кабинетом для теоретических занятий | 7 ,2 | 18 ,0 |
| Лаборатория химико-техническая с лаборантской и кабинетом для теоретических занятий | 7 ,2 | 18 ,0 |
| Лаборатория астрономии с лаборантской и обсерваторией | 4 ,1 | 18 ,0 + 9 ,0 |
| V . Группа помещений для технических видов спорта |  |  |
| Лаборатория авиационного и ракетного моделирования с лаборантской | 4,8 | 18,0 |
| Лаборатория автомоделирования с лаборантской | 3 ,6 | 18 ,0 |
| Лаборатория судомоделирования с лаборантской | 4 ,8 | 18 ,0 |
| Помещение кинофотостудии с лаборантской | 6 ,0 | - |

# Приложение 3

# к СанПиН 2.4.4 …

# Примерный состав и площади основных помещений станции юных натуралистов

| Помещения | Площади, м 2 не менее |  |
| --- | --- | --- |
|  | на 1 ребенка | лаборантская |
| Лаборатория зоологии и животноводства с лаборантской | 3 ,6 | 18 ,0 |
| Лаборатория ботанико-растениеводческая | 3 ,6 | 18 ,0 |
| Лаборатория зоолого-животноводческая | 3 ,6 | 18 ,0 |
| Лаборатория экспериментальной биологии | 3 ,6 | 18 ,0 |
| Лаборатория физиологии животных | 4 ,8 | 18 ,0 |
| Лаборатория охраны и наблюдения природы с лаборантской | 3 ,6 | 18 ,0 |

# Приложение 4

# к СанПиН 2.4.4 …

# Рекомендуемый режим занятий детей в объединениях различного профиля

| № п/п | Профили и объединения | Наполняемость групп |  | Число занятий в неделю | Продолжительность занятий* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | оптимальная | допустимая |  |  |
| 1 | Занятия техническим творчеством (авиамодельный, судомодельный, радиотехнический и др.) | 10 | 15 | 2 | 2 по 45 мин, с 10 -минутным перерывом |
| 2 | Занятия с использованием компьютерной техники | 10 | 15 | 1 - 2 | 2 по 30 мин учащихся 1 - 5 классов (7 - 10 лет); 2 по 45 мин - с 6 класса и старше (11 - 16 лет) |
| 3 | Художественные объединения детей: | 10 | 15 | 2 | 2 по 45 мин |
|  | литературно-творческие |  |  |  |  |
|  | театральные | 10 | 15 | 2 | 2 по 45 мин |
|  | хоровые | 30 | 70 | 2 | 2 по 45 мин |
|  | оркестровые | от 10 | до 30 | 2 | репетиция - около 3 ,5 ч, внутренний перерыв - 20 - 25 мин |
|  | музыкальные | 1 /8* | 1 /12** | от 2 до 3 | 30 мин (индивидуальные занятия), 2 - 3 по 45 мин (групповые) |
|  | бального танца | 10 - 12 | 45 | 2 | 2 по 45 мин |
|  | хореография | 10 | 25*** | 2 | 2 по 30 мин - младшие школьники, 2 по 45 мин - другие группы |
|  | изобразительное искусство | 10 | 15 | 2 | 2 - 3 - 4 по 45 мин |
|  | кинолюбителей | 10 | 15 | 2 | 2 по 45 мин |
|  | шахматный клуб |  |  | 2 - 3 | 2 по 45 мин |
| 4 | Занятия в кружках юных туристов и краеведов | 10 | 15 | 1 - 2 похода или занятия на местности в месяц | 3 по 45 мин, занятия на местности - до 4 ч |
| 5 | Занятия эколого-биологической направленности | 10 | 20 | 2 , из них одно проводится по подг руп. | 2 по 45 мин |
| 6 | Занятия физкультурно-спортивного профиля: | 10 | 15 | 2 - 3 | 45 мин - для учащихся 8 - 13 лет, 2 по 45 мин × 2 - для учащихся 14 - 17 лет |
|  | группы начальной подготовки |  |  |  |  |
|  | радиоспорта | 8 | 15 | 2 - 3 | 2 по 45 мин |
|  | занятия картингом | 10 | 15 | 1 | 45 мин |
|  | прочие (морские, юных пожарников, собаководов и др.) | 10 | 15 | 2 - 3 | в зависимости от характера занятий, теоретические - 2 по 45 мин |
| * ) Продолжительность занятий от 30 до 45 мин с обязательным 10 -минутным перерывом между ними для отдыха детей и проветривания помещений; ** ) в числителе - индивидуальные занятия, в знаменателе - групповые; *** ) младшая группа первого года обучения. |  |  |  |  |  |

# Приложение 5

# к СанПиН 2.4.4 …

# Рекомендуемый  минимальный возраст зачисления детей в спортивные школы по видам спорта

| Возраст, лет | Вид спорта | Возраст, лет | Вид спорта |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Гимнастика (дев.) Гимнастика художеств. Фигурное катание | 8 | Горнолыжный Баскетбол Футбол Бадминтон Спортивное ориентирование Спортивный туризм Гольф |
| 7 | Воднолыжный | 9 | Биатлон |
|  | Гимнастик а ( мальчики) |  | Легкая атлетика (многоборье, метания, прыжки с шестом) |
|  | Прыжки в воду |  |  |
|  | Синхронное плавание |  | Прыжки на лыжах |
|  | Фристайл |  | Парусный спорт |
|  | Настольный теннис |  | Бейсбол |
|  | Плавание |  | Водное поло |
|  | Теннис |  | Волейбол |
|  | Акробатик а |  | Гандбол |
|  | Прыжки на батуте |  | Конькобежный |
|  | Рок-н-рол |  | Легкая атлетика |
|  | Спортивные танцы |  | Лыжные гонки |
|  | Аэробика |  | Шорт-трек |
|  | Дартс |  | Регби |
|  | Шейпинг |  | Софтбол |
|  | Шахматы |  | Хоккей с мячом, шайбой |
|  | Шашки |  | Городки |
|  | Ушу |  | Лапта |
| 10 | Велоспорт Конный спорт Современное пятиборье Санный спорт Стрельба пулевая Фехтование Бокс Борьба вольная Борьба греко-римская Гребля академическая Гребля на байдарках и каноэ Дзюдо Тяжелая атлетика (юноши) Таэквандо Альпинизм Буерный спорт Гребной слалом Натурбан Полиатлон Триатлон Армреслинг Атлетизм Бильярд Гиревой Каратэ-до Кекусенкай Скалолазание Стрельба из арбалета Кикбоксинг Контактное каратэ Пауэрлифтинг Самбо | 11 | Стрельба из лука Стендовая и практическая стрельба |
|  |  | 12 | Бобслей |

Сводка предложений по итогам публичного обсуждения текста проекта нормативного правового акта

«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Санитарно-эпидемиологические требования  к организациям дополнительного образования детей»»

| № | Участник обсуждения | Вопрос для обсуждения | Позиция участника обсуждения | Результат рассмотрения позиции разработчиком позиций участников обсуждения | Комментарии разработчика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |